Система управления радиостанцией ВИОЛА-А

- Замечания по доработке.

1.В качестве индикатора применен ЖКИ от телефонного аппарата PANAPHONE на 10 знаков. При приобретении индикатора обращать внимание на наличие маркировки выводов (CLK, DI, HK и т.д.). Контрастность индикации можно подобрать, включая последовательно с элементом питания 1,5 В резистор в несколько кОм.

2. Переключатели каналов необходимо удалить.

3. Плата процессора устанавливается на место блока управления и сигнализации. Кронштейны от этого блока необходимо переставить на плату процессора.

4. Обратить внимание на то, что команда от тангенты должна поступать только на плату процессора, а соответствующая линия от приемопередатчика подключается к открытому коллектору транзистора VT7 (схема процессора).

5. При программировании процессора (PIC16C84 или PIC16F84) записать:

- в программную память данные из файла    k8x6i10.bin;

- в память EEPROM данные из файла eeprom.bin;

- конфигурационное слово FFFA.

73!

Александр Костюк  RV6YP

Автор приносит свои извинения за сверхкраткую информацию и просит обращаться за разъяснениями по адресу RV6YP@MAIL.RU